军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台

技术改造项目竣工环境保护验收监测表

（废气、废水版）

川华检字（2017）第3050号

（送审本）

| 建设单位： | 成都宏明电子股份有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川省华检技术检测服务有限公司 |

2017年12月

| 建 设 单 位: | 成都宏明电子股份有限公司 |
| --- | --- |
| 法 人 代 表: | 何刚 |
| 编 制 单 位： | 四川省华检技术检测服务有限公司 |
| 法 人 代 表: | 任俊道 |
| 项目负 责人: |  |
| 审 核： |  |
| 审 定： |  |

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：028-84387116 | 电话：（028）64206168 |
| 传真：028-84337617 | 传真：（028）64206116 |
| 邮编：/ | 邮编：610000 |
| 地址：成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号 | 地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区兴盛西路2号固特大厦1幢A座402-1 |

目  录

前言	1

表一	3

表二 建设项目工程概况	4

2.1地理位置及外环境关系	4

2.2项目建设概况	4

2.2.1项目名称、性质及地点	4

2.2.2建设规模、内容及工程投资	4

2.2.3主要原辅材料及能耗	5

2.2.4主要设备清单	5

2.2.5工作制度及劳动定员	10

2.2.6水源及水平衡图	10

2.2.7生产工艺及产污流程	11

2.2.8 工程变动情况对照表	13

表三 主要污染物的产生、治理及排放（废气和废水）	14

3.1 废气的产生及治理	14

3.2 废水的产生、治理及排放	14

3.3污染源及处理设施对照	15

3.4主要环保投资	15

表四 环评主要结论及环评批复	17

4.1环境影响评价结论	17

4.2 环评要求及建议	20

4.3 环评批复	20

表五 验收监测标准	24

表六 验收监测结果及评价	26

6.1工况监测	26

6.2质量控制与质量保证	26

6.3 监测内容	26

6.4 废水监测结果及评价	28

6.5 废气监测结果及评价	29

6.6 总量控制	33

6.7 主要污染因、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照	33

表七 环境管理检查	35

7.1 项目执行环保法律法规情况检查	35

7.2 环保机构的设置、环境管理制度及环保档案检查	35

7.3 环保档案管理情况检查	35

7.4 “三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况	35

7.5 应急措施检查	35

7.6 排污口规范化检查	36

7.7 卫生防护检查	36

7.8 环评及环评批复落实情况检查	36

7.10公众意见调查	36

表八 验收监测结论及建议	39

附表

附表1   建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目外环境关系图

附图3    项目总平面布置图

附图4    环保设施及采样照片

附件

附件1    验收监测委托书

附件2    建设项目立项备案表

附件3    建设项目执行环境标准的批复

附件4    环境影响报告表的审查批复

附件5    排放污染物许可证

附件6    工况证明

附件7    应急预案备案表

附件8    公众意见调查表

附件9    四川省华检技术检测服务有限公司检测报告

附件10   监测单位资质

- 前言

成都宏明电子股份有限公司军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目位于成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号，原有厂区占地面积约100亩，总建筑面积14600m2。本次技改为利用原有厂房，不新增用地。

校测校准实验中心（原品质保证部）位于成都宏明电子股份有限公司龙泉基地的2号厂房。设有质量管理室，理化分析室，计量开发中心，产品检测室四个部门。拥有一个国家认可的校准实验室，该实验室于2005年通过中国合格评定国家认可委员会评定。本次改造内容为对原有厂区的校测校准实验中心（原品质保证部）的校准实验室进行扩项认证，把产品检测试验业务纳入国家认可实验室范围，并对相关实验室升级改造，对原有工装设备填平补齐。

2014年6月3日，成都市成华区经济和科学技术局以成华经科技改备案[2014]8号文件对本项目进行了备案，同意本项目进行建设；2014年12月，由成都宁沣环保技术有限公司编制了该项目环境影响报告表；2014年12月26日，成都市龙泉驿区环境保护局以龙环审批[2014]复字116号文件对该项目进行了批复。项目于2014年12月开始建设，于2017年7月建设完成并投入生产。

该项目为改扩建项目，项目总投资1500万元，其中环保投资41.9万元，占总投资的2.79%。项目设计生产能力为年试验批次3000批和筛选300万只电子元件；实际生产能力为年试验批次3000批和筛选300万只电子元件。目前，项目主体工程和环保设施运行正常，生产负荷满足验收监测要求，具备竣工环境保护验收监测条件。

受成都宏明电子股份有限公司委托，我公司开展了对该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照国家相关的规定和要求，2017年11月，我公司有关技术人员进行了现场踏勘，并查阅了相关资料，给该项目建设方自查提供了技术指导，应建设方要求，无需编制验收监测方案。我公司于2017年11月21日至11月22日进行了现场采样监测和调查，根据监测及调查结果，2017年12月编制完成该项目竣工环境保护验收监测表。

- 本次环境保护验收的范围：

主体工程：大厅、无线电标间、更衣间、库房、维修中心、研发室、储物间、卫生间、温度系数、失效分析间、焊接、油槽、盐雾、耐湿、样品材料库、包装袋库、夹具库、包装编带间、计划管理室、值班室、常温实验、温度冲击、环境实验大厅、化学间、光谱间、绝缘间、天平间、药品间、高压间等。

辅助公用工程：纯水站、给排水管道、配电室、风机。

办公生活设施：办公室、计算机机房、资料室、会议室。

公用工程：供水系统、供电工程。

环保工程：废气处理设施（活性炭吸附装置）、废水处理设施（预处理池、中和池）。

详见表3-1。

- 本次验收监测内容：

- 废水排放浓度监测；

- 废气排放浓度及排放速率监测；

- 公众意见调查；

- 环境管理检查；

- 风险防范措施检查；

- 排污口规范化检查。

- 表一

| 建设项目名称 | 军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都宏明电子股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 试验和筛选电子元件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 试验批次3000批和筛选300万只电子元件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 试验批次3000批和筛选300万只电子元件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2014年12月 | 开工建设日期 | 2014年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2017年7月 | 验收现场监测时间 | 2017年11月21日至22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 成都市龙泉驿区 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都宁沣环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资总概算 | 51万元 | 比例 | 3.4% |
| 实际总投资 | 1500万元 | 环保投资总概算 | 41.9万元 | 比例 | 2.79% |
| 验收监测依据 | - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.7.16）； - 中国环境保护部，国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（2017.11.20）； - 成都市环境保护局，成环发[2018]8号《成都市环境保护局关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》（2018.1.3）； - 《关于成都宏明电子股份有限公司军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目备案通知书》（成都市成华区经济和科学技术局，成华经科技改备案[2014]8号，2014.6.3）； - 《关于成都宏明电子股份有限公司军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目执行环境标准批复》（成都市龙泉驿区环境保护局，龙环建管[2014]148号，2014.7.4）； - 《成都宏明电子股份有限公司军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目环境影响报告表》（成都宁沣环保技术有限公司，2014.12）； - 《关于军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目环境影响报告表审查批复》（成都市龙泉驿区环境保护局，龙环审批[2014]复字116号，2014.12.26）； - 成都宏明电子股份有限公司对四川省华检技术检测服务有限公司的验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| - 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废气：有组织废气中挥发性有机物排放浓度及排放速率执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂的生产和使用的其他行业”相关标准；无组织废气中挥发性有机物排放浓度执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中相关标准，颗粒物、锡及其化合物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准； - 废水：废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；总磷、氨氮排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 |  |  |  |  |

- 表二 建设项目工程概况

- 2.1地理位置及外环境关系 本项目位于成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号，与环评建设位置一致。地理位置见附图1。 根据现场勘查，项目位于成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号，原有厂区2号厂房内。本项目东面紧挨北京路，东面20m为天立化工科技公司和成都亨通光通讯公司；南面为星光中路，距离南面25m为龙腾工业城；西面紧挨华气科技创业园和济柴动力成都压缩机厂；北面为兴源中街，北面15m康华生物制品公司。项目性质与本项目均相容，周边工业不会对本项目的建设构成制约因素；本项目周边环境与原环评时相比无明显变化，未增加居民集中区等环境敏感保护目标；该项目西北侧约400m为世纪大道，南侧约260m为星光中路。外环境关系图见附图2，平面布置及污染源分布图见附图3。 - 2.2项目建设概况 - 2.2.1项目名称、性质及地点 - 建设项目名称：军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目 - 建设性质：改扩建 - 建设地点：成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号 - 2.2.2建设规模、内容及工程投资 建设项目组成及主要环境问题，见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 环评内容及规模; 实际建设内容; 主要环境 影响因子. 主体工程; 大厅、无线电标间、更衣间、库房、维修中心、研发室、储物间、卫生间、温度系数、失效分析间、焊接、油槽、盐雾、耐湿、样品材料库、包装袋库、夹具库、包装编带间、计划管理室、值班室、常温实验、温度冲击、环境实验大厅等; 同环评; 噪声、有机废气、焊接烟尘、废盐水. 化学间、光谱间、绝缘间、天平间、药品间、高压间; 同环评; 酸碱废水、试剂药品废液、废试剂瓶、有机废气、噪声. 辅助公用工程; 纯水站1个; 依托原有纯水站; 反冲洗废水. 给排水管道; 依托原有给排水系统; /. 配电室; 同环评; 噪声. 风机; 焊接平台设置有抽风系统，活性炭装置配有风机; 噪声. 办公生活设施; 办公室、计算机机房、资料室、会议室等; 同环评; /. 环保工程; 预处理池1个，容量20m3; 同环评; /. 、; 中和池1个，容量1m3; 中和池1个，容积2m3; 废水. 活性炭吸附装置2套; 建设有2套活性炭吸附装置，各配备1根15m高排气筒; 固体废物. - 2.2.3主要原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料、能耗用量情况见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料、能耗情况表 项目; 环评设计; 实际设计; 备注. 设计使用材料; 设计年用量; 实际使用材料; 实际年用量. 原 辅 料; 待筛选电子元件; 300万只/a; 待筛选电子元件; 300万只/a; /. 试验电子元件及电子元件原辅料; 3000批/a; 试验电子元件及电子元件原辅料; 3000批/a; /. 纯化水; 10.95m3/a; 纯化水; 10.95m3/a; 用于盐雾实验和耐湿实验. 盐; 50kg/a; 盐; 50kg/a; 用于盐雾实验. 硅油; 20 kg/a; 硅油; 20 kg/a; 用于油槽. 酒精; 10 kg/a; 酒精; 10 kg/a; 用于油槽. 化学试剂药品; 100kg/a; 化学试剂药品; 100kg/a; 硫酸铵、盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、酒精、丙酮、甲苯、EDTA等. 能源; 电; 25.1万kW·h; 电; 30万kW·h; /. 自来水; 895.32m3/a; 自来水; 780.11m3/a; /. - 2.2.4主要设备清单 项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 项目环评/验收主要生产设备对照表 序号; 设备名称; 型号/规格; 环评数量(台); 实际设备名称; 实际型号 /规格; 实际数量(台). 1; 温度冲击试验箱; 71S-W-65度到150度，100次温冲; 5; 高低温冲击试验箱; TS-120SW; 2. 2; 密封测试仪; HF-4氟油，氦检; 1; 氟油台加热仪; HF-4; 1. 3; 高真空试验箱; 容积0.4m3真空度可达200; 1; /; /; 0. 4; 高温试验箱; DEVC-V; 3; 高温试验箱; WG3002; 2. 5; 高温试验箱; DGF3006F; 3; /; /; 0. 6; 高温试验箱; PHH-201温度250度; 15; /; /; 0. 7; 高低温箱; MC-811低温可到-80度; 4; /; /; 0. 8; 交变湿热箱; EW0440 温度-40度，湿度95%; 3; 高低温交变湿热试验箱; C4-600; 1. 9; 充放电装置; 10kv,; 1; /; /; 0. 10; 显微硬度计; TMVP时代; 1; 数显维氏硬度计（大屏幕）; TMVP-1; 1. 11; 光电直读光谱仪; /; 1; /; /; 0. 12; 高精度阻抗数字电桥; 1693QUADTECH基本精度0.02%; 1; 高精度LCR电桥; 1693-9700; 1. 13; 电阻表; FK1000M欧; 1; /; /; 0. 14; 标准铂电阻; 标准2等铂电阻; 2; /; /; 0. 15; 电阻器开路短路装置; HM2549A0.5ms; 3; /; /; 0. 16; 恒压恒流电源; HM1780A; 1; /; /; 0. 17; 电容器交流脉冲电源装置; HM17100B; 1; /; /; 0. 18; 电容器参数转换装置; HM27005C; 4; /; /; 0. 19; 交流恒压电源; 50Hz; 1; /; /; 0. 20; 直流稳压电源; HM17120; 20; 直流稳压电源; DSP30A-400V DSP30A-30V; 4. 21; 直流稳压电源; HM17500; 30; /; /; 0. 22; 功率负载; 3; /; /; 0. 23; LIMS管理系统; 广州赛宝；; 1; /; /; 0. 24; 分光光度计; 754精度2nm; 1; /; /; 0. 25; 旋转粘度计; NDJ-1B精度1%; 1; /; /; 0. 26; 碳硫分析仪; CS2800精度5%; 1; /; /; 0. 27; 配套空调; /; 20; 格力空调; /; 1批. 28; 标准水槽; HC-503B；波动度：≤±0.005℃；均匀度：≤±0.01℃; 1; /; /; 0. 29; 失真度测量仪; HWY4-BS1A；; 1; /; /; 0. 30; 合成信号发生器; HM8134-3; 1; /; /; 0. 31; 函数发生器; FULCK81; 1; /; /; 0. 32; 台秤; 5kg~500kg,III等; 1; /; /; 0. 33; 精密阻抗分析仪; WK6520B； 基本精度：0.05%; 1; /; /; 0. 34; 振动试验台; 5T感应式; 1; /; /; 0. 35; 冲击台; 3000g; 1; /; /; 0. 36; 万能抛磨机; ATM-ZD-250高精度自动拋磨机; 1; 金相试样磨抛机; MP-2A; 1. 37; 盐雾箱; /; 1; /; /; 0. 38; 高温试验箱; PH-101; 1; /; /; 0. 39; 高温试验箱; PHH-101; 1; /; /; 0. 40; 制冷恒温槽; RTS-80C; 1; /; /; 0. 41; 高温试验箱; PH-101; 1; /; /; 0. 42; 高温试验箱; PHH-101; 1; /; /; 0. 43; 数字电动振动试验系统; MPA403/M124M; 1; /; /; 0. 44; 直流稳压稳流电源; HM1730-2A; 1; /; /; 0. 45; 交变湿热试验箱; PSL-2GM; 1; /; /; 0. 46; 冲击试验台; SS-25; 1; /; /; 0. 47; 多用途老化试验箱; DGF3006F; 1; /; /; 0. 48; 精密烘箱; Y7002G; 1; /; /; 0. 49; 高温试验箱; PH-201; 1; 高温试验箱; EH201; 2. 50; 高温试验箱; PH-101; 1; 高温试验箱; EHH201; 2. 51; 高温试验箱; PHH-101; 1; 高温试验箱; TV640-160; 5. 52; 直流稳压稳流电源; WWL-LDX; 1; /; /; 0. 53; 高温试验箱; PHH-101; 1; /; /; 0. 54; 高低温试验箱; GG-04KA; 1; 高低温试验箱; EG-04KA; 2. 55; 体视显微镜; SM3; 1; /; /; 0. 56; 离心试验机; Y53100; 1; /; /; 0. 57; 电容器高温老化系统; DEVC-V; 1; /; /; 0. 58; 制冷恒温槽; RTS-80A; 1; /; /; 0. 59; 耐压测试仪; CY2662; 1; /; /; 0. 60; 数字微欧表; VP-2811A; 1; /; /; 0. 61; 高低温冲击试验箱; Y7301A/YF; 1; /; /; 0. 62; LCR数字电桥; CY2693C; 1; /; /; 0. 63; 示波器; CS-1577A; 1; /; /; 0. 64; 交变湿热试验箱; GR-04KA; 1; /; /; 0. 65; 精密LCR表; 4285A; 1; /; /; 0. 66; 大功率直流稳压稳流电源; DWW/1000V 0.5A; 1; /; /; 0. 67; 大功率直流稳压稳流电源; DWW系列; 1; /; /; 0. 68; 电容器C-T/V特性专用测试装置; HM27002; 1; /; /; 0. 69; 电容器C-T参数测试装置; HM27001; 1; /; /; 0. 70; 试验电源; DGF3006-DC1000; 1; /; /; 0. 71; 电容热老化干燥箱; DGF3006Z; 1; /; /; 0. 72; 高低温湿热试验箱; VLK07/90; 1; /; /; 0. 73; 高温试验箱; PH-101; 1; /; /; 0. 74; 机械振动台; Y5050/ZF; 1; /; /; 0. 75; 电动振动台; Y515-1/2F; 1; /; /; 0. 76; 碰撞试验台; Y5250-1; 1; /; /; 0. 77; 碰撞试验台; Y5250-3/ZF; 1; /; /; 0. 78; 高温试验箱; ESP-400NY-5; 1; /; /; 0. 79; 电容器高温老化系统; DEV123; 1; /; /; 0. 80; 片式电容器高温老化系统; PCD-S; 1; /; /; 0. 81; 高低温低气压试验箱; VT0470WS; 1; /; /; 0. 82; 温度冲击试验箱; TSR-103; 1; /; /; 0. 83; 直流稳压稳流电源; HM1730-2A; 1; /; /; 0. 84; LCZ表; HP4277A; 1; /; /; 0. 85; 高低温试验箱; Y7003-SL; 1; /; /; 0. 86; 高温试验箱; D38-3/YN; 1; /; /; 0. 87; 电热恒温箱; CS-122; 1; /; /; 0. 88; 精密LCR数字电桥; TH2817A; 1; /; /; 0. 89; 高压试验装置; HM2679G; 1; 高压试验装置; HM2679G; 2. 90; 直流稳压电源; HM17400; 1; /; /; 0. 91; 精密LCR数字电桥; TH2817A; 1; /; /; 0. 92; 盐水喷雾试验机; ST-ISO-2F; 1; /; /; 0. 93; 电容器高温老化系统; DEVC-V; 1; /; /; 0. 94; 标准油槽; HTS-300A; 1; /; /; 0. 95; 精密LCR数字电桥; TH2817A; 1; /; /; 0. 96; 超低温试验箱; MC-810P; 1; /; /; 0. 97; 电容老化台; /; 1; /; /; 0. 98; 高温试验箱; WG3002F; 1; /; /; 0. 99; 高温试验箱; WG3002; 1; /; /; 0. 100; 高温试验箱; WG3002; 1; /; /; 0. 101; 高压试验装置; HM2679G; 1; /; /; 0. 102; 电容器测试转换装置; HM27005H; 1; /; /; 0. 103; 电容器测试转换装置; HM27005H; 1; /; /; 0. 104; 立体显微镜; MZ7.5; 1; /; /; 0. 105; 数字电动振动试验系统; MPA406/LS437A; 1; /; /; 0. 106; 变频变压稳压电源; JL-3175A; 1; /; /; 0. 107; 失量网络分析仪; AV3629A; 1; /; /; 0. 108; 精密LCR表; E4980A; 1; /; /; 0. 109; 数字合成扫频仪; SP3030; 1; /; /; 0. 110; 高温试验箱; PH-201; 1; /; /; 0. 111; 高温试验箱; PH-201; 1; /; /; 0. 112; 精密RLC数字电桥; GR1689; 1; /; /; 0. 113; 高温试验箱; WG3002F; 1; /; /; 0. 114; 恒温恒湿箱; SH0SN; 1; /; /; 0. 115; 高低温交变湿热 试验箱; GSL-04KA; 1; /; /; 0. 116; 多用途老化试验箱; DGF3006F; 1; /; /; 0. 117; 多用途老化试验箱; DGF3006F; 1; 高低温交变湿热试验箱; C4-600; 1. 118; 投影立式光学计; JD3; 1; /; /; 0. 119; 微机控制电子 万能试验机; CMT8502; 1; /; /; 0. 120; 冲击试验机; XCJ-50; 1; /; /; 0. 121; 可焊性测试仪; SKC-2H-1; 1; /; /; 0. 122; 可见分光光度计; 722S; 1; /; /; 0. 123; 电容器介质损耗测量仪; CJS-3; 1; /; /; 0. 124; 高频等离子体平面光栅摄谱仪; WP-2L; 1; /; /; 0. 125; 高频Q表; QBG-3D; 1. 126; 火焰光度计; FP640; 1. 127; 石油产品运动粘度测定器; SYOD-265B; 1. 128; 漆膜附着力试验仪; Q65-07; 1. 129; 漆膜硬度计; /; 1. 130; 原子吸收分光光度计; WFX-120; 1. 131; 阿贝比长仪; JENA; 1. 132; 电子天平; BS224S; 1. 133; 电子天平; BSA224S; 1. 134; 影像测量仪; /; 0; 影像测量仪; VMA2515; 1. 135; 电容老炼试验板; /; 0; 电容老炼试验板; 8. 136; 交流稳压稳流源; /; 0; 交流稳压稳流源; JJW-3KVA; 2. 137; 高强电子干燥箱; /; 0; 高强电子干燥箱; C15-1490-6; 1. 138; 高低温冲击试验箱; /; 0; 高低温冲击试验箱; TSG-201S-W; 1. 139; 润滑脂滴点试验器; /; 0; 润滑脂滴点试验器; SYD-4929A; 1. 140; 程控直流稳压电源; /; 0; 程控直流稳压电源; JC110100P; 1. 141; 高低温湿热试验箱; /; 0; 高低温湿热试验箱; EW0440; 1. 142; 绝缘电阻测试仪; /; 0; 绝缘电阻测试仪; TH2681A; 3. 143; 高频开关电源; /; 0; 高频开关电源; DSP30-300A; 1. 144; 爱普生投影仪（含电动遥控幕布）; /; 0; 爱普生投影仪（含电动遥控幕布）; CB-X22; 1. - 2.2.5工作制度及劳动定员 工作制度：项目年工作251天，实行8小时工作制度（如温度冲击试验需连续24h的工序除外）。 劳动定员：本项目劳动定员60人（包含于原有厂区780人内，本项目未新增人员）。 - 2.2.6水源及水平衡图 项目用水主要包括办公生活用水、实验室用水、盐雾试验用水、耐湿试验用水和循环冷却补充用水。 本项目用水来源为园区给水系统供给自来水，办公生活用水量为3.0m3/d，实验室用水量为0.024m3/d，盐雾试验用水量为0.004m3/d，耐湿试验用水量为0.04m3/d，冷却水经循环后再用，不外排，循环水量为10m3/d，补充水量为0.04m3/d。项目水平衡图如图2-1。 图2-1 项目水平衡图（m³/d） 废水监测点位：★ - 2.2.7生产工艺及产污流程 营运期工艺流程： - 电子元件原辅料的理化实验分析工艺流程及产污环节见图2-2所示。 图2-2 电子元件原辅料的理化实验分析工艺流程及产污示意图 营运期电子元件原辅料的理化实验分析工艺流程说明： - 本项目的理化分析室主要测定碳酸钡、碳酸锶、碳酸钙、二氧化钛、四氧化三锰、三氧化二铁、氧化镍、氧化钴、镀锡铜线、锌白铜带等原辅材料中的杂质含量，测定二芳烃乙烷中的酸值、损耗、耐压、电阻率等。 - 理化分析使用的试剂药品主要为硫酸铵、盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、酒精、丙酮、甲苯、EDTA等。 - 理化分析使用有机溶剂在通风柜中进行，将产生少量的有机废气和风机噪声；实验室试剂药品的使用将产生试剂药品废液和废试剂瓶；试剂瓶的冲洗将产生酸碱废水。 - 生产工艺与环评设计的工艺一致。 - 电子元件的各种试验工艺流程及产污环节见图3-2所示。 图2-3 电子元件的各种试验工艺流程及产污示意图 营运期电子元件的各种试验工艺流程说明： 电子元件试验包含温度冲击试验、耐湿试验、高温试验、低温试验、盐雾试验、低气压试验、试验加电等。部分电子元件在实验前需进行焊接。 - 温度冲击试验：确定元件暴露于高低温极值下，以及抗御高低温极值交替冲击的能力。 - 耐湿试验：用加速方法评价元件和材料，在典型的热带和亚热带高温高湿条件下耐潮湿劣化影响的能力。在高湿条件下，利用温度循环引起的反复“凝露”和“呼吸”作用加强耐湿试验的有效性。 - 高温试验：确定元件在高温条件下工作一段时间后，高温对元件的电气和机械性能的影响，从而对元件的质量作出判定。 - 低温试验：仅限于用于元件设备或其他产品在低温环境下使用，运输或贮存的能力。 （5）盐雾试验：确定电子元件耐盐雾腐蚀的能力。 （6）低气压试验：确定元件和材料在恶性低气压下耐电击穿的能力；确定密封元件耐受气压差不破坏的能力；检验低气压对元件工作特性的影响及低气压下的其他效应；有时候可以确定机电元件的耐久性。 - （7）试验加电：在相互绝缘的部件之间或绝缘的部件与地之间，在规定的时间内施加规定电压，以此来确定元件在额定电压下能否安全工作；能否耐受由于开关、浪涌以及其他类似现象所导致的过电位的能力，从而元件绝缘材料或绝缘间隙是否合适。 - 生产工艺与环评设计的工艺一致。 - 2.2.8 工程变动情况对照表 表2-4 工程变动情况对照表 序号; 环评及环评批复工程内容; 实际建设工程内容; 变更原因; 变更后对环境的影响. 1; 中和池体积为1m3; 中和池体积为2m3; 增强风险防范; 无不利影响. 2; 设备明显减少; 优化工艺; 无不利影响. 以上变动均不属重大变更。

- 表三 主要污染物的产生、治理及排放（废气和废水）

- 3.1 废气的产生及治理 本项目废气主要为有机废气、焊接烟尘、酒精和硅油。 有机废气主要为理化实验室产生，经活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放；焊接烟尘为部分电子元件试验前焊接过程中产生，经排风系统抽出焊接室后无组织排放；酒精和硅油为产品实验室油槽挥发产生，经活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。废气的产生及处理措施情况见表3-1。 表3-1 废气的排放及处理措施 序号; 污染源; 污染物 种类; 排放 方式; 环评要求; 实际处理设施及排放去向; 排气筒. 高度（m）; 内径尺寸; 开孔情况或监测点设置. 1; 理化实验室; 有机 废气; 排气筒; 经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 同环评; 15; 0.4m; 净化器后距地面约4 m垂直管道处. 2; 焊接 工序; 焊接 烟尘; 无组织; 加强通风; 经排风系统抽出焊接室后无组织排放; /; /; /. 3; 产品实验室; 酒精和硅油; 排气筒; 经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 同环评; 15; 0.4m; 净化器后距地面约4 m垂直管道处. - 3.2 废水的产生、治理及排放 本项目废水主要为办公生活污水和生产废水（主要包括实验室废水、盐雾试验废水、耐湿试验废水、循环冷却水）。 项目是采用雨污分流制，循环冷却水经循环后再利用，不外排；实验室废水经中和池处理后汇同盐雾试验废水、耐湿试验废水、生活污水一起进入预处理池；经预处理池处理后由同一排口排入市政污水管网，再经成龙污水处理厂处理后，尾水排入陡沟河。废水的产生及处理措施见表3-2。 表3-2 废水的排放及处理措施 废水种类; 排放规律; 主要污染因子; 环评排放量; 实际排放量; 实际排放去向. 办公生活废水; 间歇; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油; 1.2m3/d; 1.0m3/d; 经预处理池处理后排入市政管网. 实验室 废水; 间歇; 酸碱废水; 0.019m3/d; 0.019m3/d; 经中和池处理后排入预处理池. 盐雾试验废水; 间歇; 氯化钠; 0.003m3/d; 0.003m3/d; 排入预处理池. 耐湿试验废水; 间歇; /; 0.0329m3/d; 0.0329m3/d; 排入预处理池. 循环 冷却水; 间歇; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、; 0; 0; 经循环后再利用，不外排. - 3.3污染源及处理设施对照 该项目污染源及处理设施对照见表3-3。 表3-3 污染源及处理设施对照表 类型; 来源; 主要污染物; 环评治理措施; 实际治理措施; 去向. 废气; 理化实验室、产品实验室油槽; 挥发性有机物; 通过集气罩收集并经活性炭吸附处理后排放; 同环评; 大气. 焊接工序; 焊接烟尘; 加强通风; 经排风系统排出焊接室后无组织排放. 废水; 办公; 生活废水; 经预处理池处理后排入市政管网; 同环评; 陡沟河. 理化实验室; 实验室废水; 中和池+预处理池+污水处理厂; 酸碱废水经中和池处理后汇同其他实验废水排入预处理池，处理后排入市政管网，再经成龙污水处理厂处理后尾水排入陡沟河. - 3.4主要环保投资 本项目实际总投资1500万元，其中环保投资41.9万元，占总投资的2.79%。该项目主要环保投资见表3-4。 表3-4 主要环保投资一览表 内容; 环评设计投资项目; 设计投资（万元）; 实际环保措施; 实际投资 （万元）. 废气治理; 活性炭吸附装置; 2个活性炭吸附装置+15m高的排气筒; 20; 理化试验室有机废气和产品实验室油槽挥发的酒精、硅油分别经活性炭吸附装置处理后，分别通过15m高的排气筒排放; 13. 焊接烟尘; 采用风机加强通风; 1; 通过排风系统排出焊接室; 1. 废水治理; 生活废水实验室废水; 中和池1个，1m3；预处理池1个，20m3 利用现有的污水管网; 3; 同环评; 5.9. 其他; 施工场地设置围挡、车辆冲洗设施、沉淀池，合理安排施工时间，合理进行施工总平布置等; 10; 施工期环保设施; 10. 噪声、固废环保投资; 17; 噪声、固废环保投资; 12. 合计; 51; 41.9.

- 表四 环评主要结论及环评批复

- 4.1环境影响评价结论 一、工程概况 成都宏明电子股份有限公司是国家“一五”期间156项重点建设工程之一，于1958年正式开工生产，2000年完成改制并发起设立为股份有限公司，是国家西部大开发重点支持的综合性新型电子元器件基地型企业，公司现有一个国家“863”计划电子瓷料研究开发中心，一个省认定企业中心，一个国家校准实验室，两个制造厂，以及成都宏明电子科大新材料有限公司、成都宏明双新科技有限公司等多个控股、参股公司。公司在龙泉国家级经济开发区、青羊蛟龙工业园建有生产基地，是高新技术企业，主要研制生产全系列瓷介电容器；精密电位器、大功率电阻；有机薄膜、云母电容器；正负温度系数热敏电阻器；EMI滤波器；多层瓷介电容器。 针对目前国际国内的现状，2014年，成都宏明电子股份有限公司提出了在现有龙泉生产基地内实施“军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目”。通过这次改造对现有厂区的品质保证部的校准实验室进行扩项认证，把产品检测试验业务纳入国家认可实验室范围，并对相关实验室升级改造，对现有工装设备填平补齐，建设年试验批次3000批，和筛选300万只电子元件的现代化实验室。 本项目为对现有厂区的品质保证部进行改造后利用。通过这次改造对现有厂区的品质保证部的校准实验室进行扩项认证，把产品检测试验业务纳入国家认可实验室范围，并对相关实验室升级改造，对现有工装设备填平补齐，建设年试验批次3000批，和筛选300万只电子元件的现代化实验室。 本次改造总占地面积2400m2，总建筑面积3390m2。改造后品质保证部设为2层。 本项目总投资为1500万元，资金来源为自筹资金。 二、产业政策符合性分析 2014年6月3日，成都市成华区经济和科学技术局出具了本项目的备案通知书（成华经科技改备案【2014】8号）。 本项目为军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目属于“鼓励类”第二十八条“信息产业”的第21项“新型电子元器件制造”，本项目新增的设备不属于“限制类”限制的设备和“淘汰类”淘汰的落后工艺设备。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 三、选址合理性分析 本项目由成都宏明电子股份有限公司改扩建，建设地点位于成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号，现有厂区内。 本项目东面紧挨北京路，东面20m为天立化工科技公司和成都亨通光通讯公司；南面为星光中路，距离南面25m为龙腾工业城；西面紧挨华气科技创业园和济柴动力成都压缩机厂；北面为兴源中街，北面15m康华生物制品公司。外环境关系见附图。 由于项目所在地为成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号，其用地性质为规划的工业用地，本项目距离成都绕成高速约7km，交通较为方便。项目以水、电为主要能源，主要污染为有机废气、实验废水、设备噪声、生活废水、生活垃圾，通过处理后对外环境影响甚微。 2014年1月8日，成都市龙泉驿区人民政府出具了本项目的国土证（龙国用【2014】第382号），该项目用地合法。 因此，本项目选址合理，用地合法。 四、规划符合性分析 成都市经济技术开发区位于成都市东部的龙泉驿区，总体规划面积为26km2，于1990年7月创办，2000年2月被国务院正式批准为国家级经济技术开发区。 根据成都市政府出具的成办发（2009）51号文件，成都市经济技术开发区重点发展领域包含：汽车整车、改装汽车制造；汽车总成件、关键零部件制造；汽车电子部品、动力电池制造；装载机、挖掘机、隧道掘进机等工程机械及零部件制造；重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业。 本项目为军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目，属于重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业，符合园区产业定位。 因此，本项目符合成都市经济技术开发区规划。 五、环境质量现状评价结论 大气环境：项目所在区域大气质量指标均能达到国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值。 声环境：评价区域的4个监测点中，噪声昼间和夜间监测值均能满足国家《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准限值。 地表水环境：项目受纳水体陡沟河基本能够达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。 六、环境影响评价结论 （1）声环境影响 项目营运期噪声主要为各种实验、试验设备噪声；风机、水泵等产生的噪声。另外，进出厂区的各种车辆运行产生噪声。声压级约为50～95dB(A)。 通过采取消声、隔声、减震等降噪措施处理后，噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的3类评价标准限值。 （2）大气环境影响 本项目运营期产生的废气主要为：理化实验分析的通风柜产生的有机废气，油槽的酒精和硅油挥发产生的有机废气，试验前的极少量焊接产生的焊接烟尘。 针对项目产生的有机废气非甲烷总烃污染源，本环评要求有机废气收集后进入活性炭吸附装置处理，处理后废气由15m高的排气筒排放。 本项目内焊烟产生量较小，无需处理即能实现达标排放，环评要求对于本项目工作区内应加强通风，工作区的员工应配戴口罩。 （3）水环境影响 本项目建成后，产生的废水主要为理化实验室的酸碱废水、盐雾试验废水、耐湿试验废水、办公生活废水。 本项目产生的办公生活废水经过新建1个20m3的预处理池处理，理化实验室产生的酸碱废水经过1个1m3的中和池处理，预处理池和中和池处理后接入园区污水管网，最终进入成龙污水处理厂处理后达标排放。 通过以上措施，本项目营运期废水排放对地表水体陡沟河的影响较小。 （4）固体废弃物影响 本项目运行后，产生的固废主要有理化实验室产生的试剂药品废液和废试剂瓶；活性炭吸附装置产生的废活性炭。 另外，本项目职工办公生活过程中将会产生少量的职工生活垃圾。另外，预处理池将产生污泥。 本项目产生的废活性炭、试剂药品废液和废试剂瓶全部收集到危废暂存点，最终交由有资质的单位处置；本项目员工产生的生活垃圾，污泥等由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目所产生的固体废弃物能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 七、项目的环保投资 本项目总投资1500万元，项目环保措施投资为51万元，占总投资比例为3.4%。 八、环评结论 本项目的建设符合国家的产业政策，符合园区规划，项目选址合理，生产符合节能减排、清洁生产要求，拟采取的污染防治措施有效可行，可使各类污染物达标排放。同时，项目建设无明显环境制约因素，建设单位在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目建设对所在区域的环境影响较小。 从环境保护出发，本项目在成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号建设是可行的。 - 4.2 环评要求及建议 1、严格执行项目“三同时”制度。 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 4、提倡经济用水，减少浪费水资源。 - 4.3 环评批复 龙泉驿区环境保护局《关于军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目环境影响报告表审查批复》（龙环审批[2014]复字116号）文件如下： 成都宏明电子股份有限公司： 你公司报送的《军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目环境影响报告表》收悉。经审查，现批复如下： - 项目位于成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号，符合国家产业政策和成都市经济技术开发区工业产业规划，报告表所提各项环保措施能够满足污染防治要求，可作为执行“三同时”制度的依据，同意按审查批准的立项、设计进行建设。 - 严格总量和排污权指标使用控制。项目主要污染物总量控制指标环评预测值分别为：化学需氧量0.030吨/年、氨氮0.003吨/年。计入成龙污水处理厂总量控制指标。 - 按照《成都市成华区经济和科学技术局企业改造项目备案通知书》（成华经科技改备案[2014]8号）批准立项内容进行建设，其总投资为1500万元（环保投资51万元），占地面积2400平方米，建设主要内容： - 主体建设为：大厅、无线电标间、更衣间、库房、维修中心、研发室、储物间、卫生间、温度系数、失效分析间、焊接、油槽、盐雾、耐湿、样品材料库、包装袋库、夹具库、包装编带间、计划管理室、值班室、常温实验、温度冲击、环境实验大厅、化学间、光谱间、绝缘间、天平间、药品间、高压间。 - 配套设施建设为：纯水站1个、给排水管道、配电室、风机、办公室、计算机机房、资料室、会议室。 - 污染处理设施建设为：预处理池1个（容量20m2）、中和池1个（容量1m2）、危废暂存场1个（占地面积10m2）、活性炭吸附装置2套。 - 做好施工期污染防治工作。 - 基础开挖作业应采取洒水湿法抑尘，施工场地裸土进行覆盖，清运土方渣土运输车辆顶部应密闭、车辆出场应冲洗，有效防治施工扬尘污染。 - 合理安排施工计划，高噪声机械设备应远离环境敏感点，施工场周围设置临时声屏障，防止施工噪声扰民，确保工程边界噪声达标。 - 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理；建筑废物部分回收，剩余部分及时清运至指定地点处理。严禁在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。 - 施工废水经污水沉淀池后回收利用；生活污水经预处理池收集处理后排入园区污水管网。 - 做好生态环境保护，施工中须采取有效的水土防治措施，避免生态破坏和环境污染，项目建设结束后，要对植被进行恢复或重建。基础降水，如发现地下水超标，应立即报告，并按要求进行处置修复。 - 严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。在建设、工艺调试过程中，应按环境影响报告表提出的污染防治措施要求，具体重点做好以下几项工作： - 废水设施建设和工艺调试盐雾试验废水经收集后用于厂区内道路的洒水降尘；耐湿试验产生的废水属于清下水直接排入雨水管网；办公生活废水经预处理池处理、理化实验室产生的酸碱废水经中和池处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网进入成龙污水处理厂处理，最终排入陡沟河。 - 废气收集处理。理化实验室和产品实验室油槽产生的有机废气经过活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放；焊接产生的焊烟直接排放。 - 噪声污染防治。风机、水泵等产噪设备应选用先进的低噪设备，通过采用合理布局、建筑隔声等有效的降噪、减震措施，确保噪声达标排放。 - 固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。试剂药品、废试剂瓶和废活性炭等危险废弃物，采取集中收集、规范暂存，定期交由具有危废处理资质的单位处置；生活垃圾集中收集，预处理池污泥定期清掏，交由当地环卫部门统一收运处置。 - 强化污染风险防范。建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟、进食等；车间应设安全标志，应配备急教设备、药品、防毒面具、氧气呼吸器和应急抢修工具，作业人员应学会自救和互救、建立完善环境风险防范制度，按照企业制定的应急预案，加强应急演练，确保环境安全。 - 项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大交更的，必须重新报批。 - 项目主体工程和环保设施竣工后，必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入使用。否则，将按相关环保法律法规予以处罚。 - 建设单位须依法向龙泉驿区环境监察执法大队进行排污申报；请龙泉驿区环境监察执法大队负责该项目施工期、试生产(运行）期日常监督检查管理工作。

- 表五 验收监测标准

项目环评、验收监测执行标准对照见表5-1。 表5-1 项目环评、验收监测执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 标准; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准; 标准; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 项目; 最高允许排放浓度值(mg/m³); 项目; 最高允许排放浓度值(mg/m³). 颗粒物; 1.0; 颗粒物; 1.0. 锡及其化合物; 0.24; 锡及其化合物; 0.24. /; /; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中相关标准. /; /; 项目; 最高允许排放浓度值(mg/m³). /; /; 挥发性有机物; 2.0. 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准.; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂的生产和使用的其他行业”相关标准；. 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（Kg/h）; 排气筒高度（m）; 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（Kg/h）; 排气筒高度（m）. 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 挥发性有机物; 60; 3.4; 15. 废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；. 项目; 标准值(mg/L); 项目; 标准值(mg/L). pH（无量纲）; 6～9; pH（无量纲）; 6～9. 氨氮; /; 氨氮; 45①. 化学需氧量; 500; 化学需氧量; 500. 五日生化需氧量; 300; 五日生化需氧量; 300. 悬浮物; 400; 悬浮物; 400. 阴离子表面活性剂; 20; 阴离子表面活性剂; 20. 石油类; 20; 石油类; 20. 动植物油; 100; 动植物油; 100. 总磷; /; 总磷; 8②. 注：①②氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 中B级标准。.

- 表六 验收监测结果及评价

- 6.1工况监测 验收监测期间（2017年11月21日、22日），该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，具体如下（工况见附件）： 序号; 名称; 设计产量; 实际产量; 生产负荷. 1; 试验批次; 12批/天; 11月21日; 14批; 117%. 11月22日; 15批; 125%. 2; 筛选电子元件; 1.2万只/天; 11月21日; 0.9万只; 75%. 11月22日; 0.9万只; 75%. - 6.2质量控制与质量保证 1、验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。 3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 4、验收监测前对烟尘烟气采样器进行校核，校核合格后使用；监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级差≤0.5dB(A)。 5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。 6、监测报告严格执行“三审”制度。 - 6.3 监测内容 本次验收对军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目的废水，废气进行监测。监测布点见表6-1。 表6-1 验收监测内容 废水; 监测布点; 测点编号; 测点位置; 监测因子. 1#; 废水总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总磷、氨氮. 监测频次; 连续监测2天，4次/天. 监测方法; 检测项目; 检测方法; 方法来源. 样品采集; 地表水和污水监测技术规范; HJ/T 91-2002. pH; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版）. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009. 悬浮物; 重量法; GB 11901-1989. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法; GB 7494-1987. 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012. 动植物油; 红外分光光度法; HJ 637-2012. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB 11893-1989. 无组织废气; 监测布点; 测点编号; 测点位置; 采样高度. 1#; 2#厂房西南侧厂界外约3 m处; 1.5m. 2#; 产品检测实验室东南侧厂界外约3m处; 1.5m. 3#; 3#厂房东北侧厂界外约3 m处; 1.5m. 4#; 1#厂房西北侧厂界外约3 m处; 1.5m. 监测频次; 连续监测2天，4次/天. 监测方法; 检测项目; 检测方法; 方法来源. 样品采集; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995. 锡及其化合物; 电感耦合等离子体发射光谱法; HJ 777-2015. 挥发性有机物; 气相色谱法; HJ/T 38-1999. 有组织废气; 监测布点; 点位编号; 污染源名称; 净化设备名称; 断面位置. 1#; 产品实验室油槽设备排气筒（进口）; /; 净化器前距地面约2 m垂直管道处. 2#; 产品实验室油槽设备排气筒（出口）; 活性炭吸附装置; 净化器后距地面约4 m垂直管道处. 3#; 理化实验室排气筒（进口）; /; 净化器前距地面约2 m垂直管道处. 4#; 理化实验室排气筒（出口）; 活性炭吸附装置; 净化器后距地面约4 m垂直管道处. 监测频次; 连续监测2天，3个样/天. 监测方法; 检测项目; 检测方法; 方法来源. 样品采集; 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 挥发性有机物; 气相色谱法; HJ/T 38-1999. 图6-1 布点示意图 ○：有组织排放废气检测点 ◎：有组织排放废气检测点 ★：废水检测点 - 6.4 废水监测结果及评价 该项目废水检测结果见表6-2。 表6-2 废水检测结果表 点位信息; 检测结果（mg/L）. 检测日期; 点位名称; 点位编号; pH（无量纲）; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物. 20171121; 废水总排口; 1#（第一次）; 7.23; 116; 46.8; 51. 1#（第二次）; 7.14; 127; 53.2; 54. 1#（第三次）; 7.31; 136; 54.4; 52. 1#（第四次）; 7.19; 104; 40.5; 55. 1#（平均值）; /; 121; 48.7; 53. 20171122; 1#（第一次）; 7.22; 126; 53.0; 57. 1#（第二次）; 7.23; 123; 47.9; 53. 1#（第三次）; 7.27; 136; 55.7; 58. 1#（第四次）; 7.11; 112; 44.7; 55. 1#（平均值）; /; 124; 50.3; 56. 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）表4 三级; 6-9; 500; 300; 400. 点位信息; 检测结果（mg/L）. 检测日期; 点位名称; 点位编号; 氨氮; 阴离子表面活性剂; 石油类; 动植物油; 总磷. 20171121; 废水总排口; 1#（第一次）; 13.5; 4.09; 0.07; 0.14; 6.18. 1#（第二次）; 12.5; 5.53; 0.06; 0.13; 4.62. 1#（第三次）; 12.9; 3.30; 0.08; 0.14; 5.14. 1#（第四次）; 13.9; 7.12; 0.08; 0.10; 7.32. 1#（平均值）; 13.2; 5.01; 0.07; 0.13; 5.82. 20171122; 1#（第一次）; 13.1; 5.57; 0.08; 0.12; 6.45. 1#（第二次）; 12.2; 6.72; 0.06; 0.14; 5.58. 1#（第三次）; 12.8; 4.32; 0.08; 0.20; 7.12. 1#（第四次）; 13.7; 7.33; 0.07; 0.16; 4.98. 1#（平均值）; 13.0; 5.98; 0.07; 0.16; 6.03. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级; 45; 20; 20; 100; 8. 检测结果表明：2017年11月21日至11月22日验收监测期间，废水总排口中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂的排放浓度及pH值范围满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准要求；总磷、氨氮的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 - 6.5 废气监测结果及评价 该项目废气检测结果见表6-3至6-6，废气处理装置净化效率见表6-7。 表6-3 无组织排放废气检测结果表 点位信息; 检测结果（mg/m3）. 检测日期; 点位名称; 点位编号; 颗粒物; 锡及其化合物. 20171121; 2#厂房西南侧厂界外约3 m处; 1#（第一次）; 0.199; 1.59×10-3. 1#（第二次）; 0.210; 1.39×10-3. 1#（第三次）; 0.192; 1.80×10-3. 1#（第四次）; 0.220; 1.16×10-3. 产品检测实验室东南侧厂界外约3 m处; 2#（第一次）; 0.235; 1.89×10-3. 2#（第二次）; 0.210; 1.93×10-3. 2#（第三次）; 0.220; 1.49×10-3. 2#（第四次）; 0.229; 1.10×10-3. 3#厂房东北侧厂界外约3 m处; 3#（第一次）; 0.254; 1.14×10-3. 3#（第二次）; 0.228; 1.47×10-3. 3#（第三次）; 0.211; 1.93×10-3. 3#（第四次）; 0.238; 1.89×10-3. 1#厂房西北侧厂界外约3 m处; 4#（第一次）; 0.208; 1.24×10-3. 4#（第二次）; 0.191; 1.75×10-3. 4#（第三次）; 0.229; 1.17×10-3. 4#（第四次）; 0.201; 1.03×10-3. 20171122; 2#厂房西南侧厂界外约3 m处; 1#（第一次）; 0.190; 1.64×10-3. 1#（第二次）; 0.237; 1.92×10-3. 1#（第三次）; 0.211; 1.17×10-3. 1#（第四次）; 0.201; 1.79×10-3. 产品检测实验室东南侧厂界外约3 m处; 2#（第一次）; 0.208; 1.14×10-3. 2#（第二次）; 0.228; 1.17×10-3. 2#（第三次）; 0.257; 1.76×10-3. 2#（第四次）; 0.220; 1.42×10-3. 3#厂房东北侧厂界外约3 m处; 3#（第一次）; 0.226; 1.24×10-3. 3#（第二次）; 0.237; 1.89×10-3. 3#（第三次）; 0.211; 1.40×10-3. 3#（第四次）; 0.247; 1.10×10-3. 1#厂房西北侧厂界外约3 m处; 4#（第一次）; 0.199; 1.74×10-3. 4#（第二次）; 0.237; 1.03×10-3. 4#（第三次）; 0.211; 1.16×10-3. 4#（第四次）; 0.201; 1.94×10-3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织排放限值; 1.0; 0.24. 点位信息; 检测结果（mg/m3）. 检测日期; 点位名称; 点位编号; 挥发性有机物. 20171121; 2#厂房西南侧厂界外约3 m处; 1#（第一次）; 0.66. 1#（第二次）; 0.85. 1#（第三次）; 0.68. 1#（第四次）; 0.82. 产品检测实验室东南侧厂界外约3 m处; 2#（第一次）; 0.62. 2#（第二次）; 0.64. 2#（第三次）; 0.85. 2#（第四次）; 0.84. 3#厂房东北侧厂界外约3 m处; 3#（第一次）; 0.72. 3#（第二次）; 0.66. 3#（第三次）; 0.79. 3#（第四次）; 0.72. 1#厂房西北侧厂界外约3 m处; 4#（第一次）; 0.56. 4#（第二次）; 0.72. 4#（第三次）; 0.69. 4#（第四次）; 0.67. 20171122; 2#厂房西南侧厂界外约3 m处; 1#（第一次）; 0.71. 1#（第二次）; 0.65. 1#（第三次）; 0.67. 1#（第四次）; 0.85. 产品检测实验室东南侧厂界外约3 m处; 2#（第一次）; 0.45. 2#（第二次）; 0.71. 2#（第三次）; 0.81. 2#（第四次）; 0.68. 3#厂房东北侧厂界外约3 m处; 3#（第一次）; 0.52. 3#（第二次）; 0.60. 3#（第三次）; 0.54. 3#（第四次）; 0.58. 1#厂房西北侧厂界外约3 m处; 4#（第一次）; 0.58. 4#（第二次）; 0.78. 4#（第三次）; 0.84. 4#（第四次）; 0.76. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5其他; 2.0. 表6-4 有组织排放废气检测结果表（进口） 断面信息; 挥发性有机物. 检测日期; 污染源名称; 点位编号; 排放浓度; 排放速率; 标干流量. 20171121; 产品实验室油槽设备排气筒（进口）; 1#（1）; 1.29; 4.4×10-3; 3389. 1#（2）; 1.36; 4.7×10-3; 3427. 1#（3）; 1.56; 5.1×10-3; 3269. 1#（平均值）; 1.40; 4.7×10-3; 3362. 20171122; 1#（1）; 1.31; 4.5×10-3; 3417. 1#（2）; 1.53; 5.4×10-3; 3522. 1#（3）; 1.21; 4.0×10-3; 3295. 1#（平均值）; 1.35; 4.6×10-3; 3411. 20171121; 理化实验室排气筒（进口）; 3#（1）; 1.36; 6.2×10-3; 4572. 3#（2）; 1.59; 7.4×10-3; 4669. 3#（3）; 1.31; 5.7×10-3; 4327. 3#（平均值）; 1.42; 6.4×10-3; 4523. 20171122; 3#（1）; 1.55; 7.2×10-3; 4645. 3#（2）; 1.58; 7.2×10-3; 4587. 3#（3）; 1.42; 6.8×10-3; 4774. 3#（平均值）; 1.52; 7.1×10-3; 4669. 单位; mg/m3; kg/h; m3/h. 表6-5 有组织排放废气检测结果表（出口） 断面信息; 挥发性有机物. 检测日期; 污染源名称; 点位编号; 排放浓度; 排放速率; 标干流量. 20171121; 产品实验室油槽设备排气筒（出口） （排气筒高度 15 m）; 2#（1）; 1.03; 3.8×10-3; 3664. 2#（2）; 1.04; 3.7×10-3; 3573. 2#（3）; 1.16; 4.2×10-3; 3629. 2#（平均值）; 1.08; 3.9×10-3; 3622. 20171122; 2#（1）; 0.95; 3.5×10-3; 3672. 2#（2）; 1.10; 4.3×10-3; 3873. 2#（3）; 1.03; 3.7×10-3; 3587. 2#（平均值）; 1.03; 3.8×10-3; 3711. 20171121; 理化实验室排气筒（出口） （排气筒高度 15 m）; 4#（1）; 1.20; 6.4×10-3; 5327. 4#（2）; 1.11; 6.2×10-3; 5548. 4#（3）; 1.20; 6.3×10-3; 5268. 4#（平均值）; 1.17; 6.3×10-3; 5381. 20171122; 4#（1）; 1.18; 6.4×10-3; 5417. 4#（2）; 1.28; 7.1×10-3; 5538. 4#（3）; 1.26; 6.9×10-3; 5458. 4#（平均值）; 1.24; 6.8×10-3; 5471. 单位; mg/m3; kg/h; m3/h. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其它行业; 60; 3.4; /. 6-6 废气处理设备净化效率表 项目; 产品实验室油槽设备 挥发性有机物; 理化试验室 挥发性有机物. 处理前（kg/h）; 4.35×10-3; 6.75×10-3. 处理后（kg/h）; 3.85×10-3; 6.55×10-3. 净化效率; 11.5%; 2.96%. 标准要求; /; /. 注：净化效率以平均排放速率计。. 检测结果表明：2017年11月21日至11月22日验收监测期间，有组织废气中挥发性有机物排放浓度及排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂的生产和使用的其他行业”相关标准；无组织废气中挥发性有机物排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中相关标准，颗粒物、锡及其化合物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中无组织排放标准。 - 6.6 总量控制 项目环评对化学需氧量和氨氮进行了总量控制，实际污染物排放总量见下表： 项目; 全厂环评预测值（t/a）; 本项目实际排放总量（t/a）; 全厂实际排放总量（t/a）. 废水; 化学需氧量; 11.5; 0.0755; 7.23. 氨氮; 0.97; 8.07×10-3; 0.773. 废气; 挥发性有机物; 0.043; 0.0209; /. 注：项目年营运251天，每天工作时间为8h，不进行夜间生产。 ①本项目实际排放总量中：水量以水平衡排水水量（2.454m3/d）计，浓度以本项目和其他项目混合水（厂区总排口）监测浓度（两天平均浓度）计；运算过程如下： ②全厂实际排放总量中：水量以全厂总排水量（5.9万m3/a）计，浓度以总排口废水监测浓度（两天平均浓度）计；运算过程如下：. 由上表可知，实际污染物排放量满足环评预测值。 - 6.7 主要污染因、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照 - 见表6-7。 表6-7 环评、验收污染因子、点位对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测 因子. 废气; 生产车间; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 排气筒; 排气筒; 挥发性有机物. 生产车间; 挥发性有机物颗粒物、锡及其化合物; 挥发性有机物颗粒物、锡及其化合物; 厂界; 厂界; 挥发性有机物颗粒物、锡及其化合物. 生活污水; 办公生活污水; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氨氮; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氨氮; 园区总排口; 园区总排口; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氨氮.

- 表七 环境管理检查

- 7.1 项目执行环保法律法规情况检查 2014年6月3日，成都市成华区经济和科学技术局以成华经科技改备案[2014]8号文件对本项目进行了备案，同意本项目进行建设；2014年12月，由成都宁沣环保技术有限公司编制了该项目环境影响报告表；2014年12月26日，成都市龙泉驿区环境保护局以龙环审批[2014]复字116号文件对该项目进行了批复。综上，该项目按照国家有关环境保护的法律法规，执行了环境影响评价制度，履行了建设项目环境影响审批手续，满足验收监测条件。 - 7.2 环保机构的设置、环境管理制度及环保档案检查 成都宏明电子股份有限公司的环保工作由一名副总经理主管，各部门负责人分管，主要负责活性炭吸附装置、预处理池、厂区其他环保设施等的日常管理。各工段负责人分别管理其环保区域的环保管理工作。该公司制定了《环境保护管理制度》，在其中明确了环保组织机构及责任、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 - 7.3 环保档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由公司办公室保管。 - 7.4 “三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况 本项目环保审批手续（见监测表附件）齐全。在施工期间无投诉、无环境污染事故发生。项目总投资1500万元，其中环保投资41.9万元，占总投资的2.79%。主要环保设施运行情况见表7-1。 表7-1 主要环保设施运行情况 序号; 环保设施; 运行情况. 1; 活性炭吸附装置; 正常运行. 2; 预处理池; 正常运行. - 7.5 应急措施检查 成都宏明电子股份有限公司编制有《突发环境事件应急预案》，在其中明确规定了相关人员的职责和应对各种突发事故的处理措施，已到环境保护局备案，备案编号为510112-2016-025-L。 - 7.6 排污口规范化检查 本项目排污口均做了规范化建设，设置了标识标牌。 - 7.7 卫生防护检查 本项目环评及批复未对卫生防护距离进行要求。 - 7.8 环评及环评批复落实情况检查 环评及批复落实情况检查见表7-2。 表7-2 环评及批复中环保措施落实情况对照表 项目; 环评批复; 落实情况. 废水; - 废水设施建设和工艺调试盐雾试验废水经收集后用于厂区内道路的洒水降尘； - 耐湿试验产生的废水属于清下水直接排入雨水管网； - 办公生活废水经预处理池处理、理化实验室产生的酸碱废水经中和池处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网进入成龙污水处理厂处理，最终排入陡沟河。; 已落实； - 循环冷却水经循环后再利用，不外排；盐雾试验废水进入预处理池； - 生活污水、实验室废水经中和池处理后一起进入预处理池；经预处理池处理后由同一排口排入市政污水管网，再经成龙污水处理厂处理后，尾水排入陡沟河。. 废气; - 理化实验室和产品实验室油槽产生的有机废气经过活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放； - 焊接产生的焊烟直接排放。; 已落实； - 理化实验室和产品实验室油槽产生的有机废气分别经过活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放； - 焊接产生的焊烟经排风系统抽出焊接室后无组织排放. 其他; 强化污染风险防范。 - 建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况； - 工作现场禁止吸烟、进食等；车间应设安全标志，应配备急教设备、药品、防毒面具、氧气呼吸器和应急抢修工具，作业人员应学会自教和互救、建立完善环境风险防范制度，按照企业制定的应急预案，加强应急演练，确保环境安全。; - 已落实； - 建立了安全岗位责任制，制定了环保管理制度、安全操作规程；设置有专人负责环保工作； - 车间设置了安全标识标牌和应急措施，制定了应急预案并已到环境保护局备案。公司不定期进行应急演练。. - 7.10公众意见调查 验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表28份。调查人群年龄从30岁以下到50岁以上，文化程度从初中到大学，均在附近居住或工作。公众意见调查表见附件，调查结果 统计见表7-3。 表7-3 公众意见调查表 单位：人 调查内容; 调查结果. 性 别; 男; 女; 合计. 人 数; 21; 7; 28. 百分比; 75%; 25%; 100%. 年 龄; 30岁以下; 30-40岁; 40-50岁; 50岁以上; 未填写; 合计. 人 数; 10; 8; 4; 5; 1; 28. 百分比; 35.7%; 28.6%; 14.3%; 17.9%; 3.5%; 100%. 文化程度; 小学; 初中; 高中; 专科; 本科及以上; 未填写; 合计. 人 数; 0; 4; 0; 6; 13; 5; 28. 百分比; 0; 14.3%; 0; 21.4%; 46.4%; 17.9%; 100%. 职 业; 工人; 农民; 教师; 干部; 学生; 个体经营; 其他; 合计. 人 数; 10; 0; 0; 2; 0; 0; 16; 28. 百分比; 35.7%; 0; 0; 7.1%; 0; 0; 57.1%; 100%. 问题1; 您所居住的地方距离本项目. 选项; 200m以内; 200-500m; 500m-1km; 1km以上; 未填写; 合计. 人数; 0; 0; 1; 25; 2; 28. 百分比％; 0; 0; 3.6; 89.3; 7.1%; 100%. 问题2; 该项目施工期对您的影响程度？. 噪声; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 27; 1; 0; 0; 28. 百分比％; 96.4%; 3.6%; 0; 0; 100%. 扬尘; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 26; 2; 0; 0; 28. 百分比％; 92.9%; 7.1%; 0; 0; 100%. 废水; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 27; 1; 0; 0; 28. 百分比％; 96.4%; 3.6%; 0; 0; 100%. 问题3; 施工期是否发生过扰民现象或纠纷？. 选项; 有; 没有; 不确定; 合计. 人数; 3; 25; 0; 28. 百分比％; 10.7%; 89.3%; 0; 100%. 问题4; 该项目调试期对您的影响程度？. 废气; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 27; 1; 0; 0; 28. 百分比％; 96.4%; 3.6%; 0; 0; 100%. 废水; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 27; 1; 0; 0; 28. 百分比％; 96.4%; 3.6%; 0; 0; 100%. 噪声; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 28; 0; 0; 0; 28. 百分比％; 100%; 0; 0; 0; 100%. 固废处置; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 不知道; 合计. 人数; 28; 0; 0; 0; 28. 百分比％; 100%; 0; 0; 0; 100%. 问题5; 调试期是否发生过环境污染事故？. 选项; 有; 没有; 不确定; 合计. 人数; 0; 28; 0; 28. 百分比％; 0; 100%; 0; 100%. 问题7; 您对该项目环保工作是否满意？. 选项; 很满意; 较满意; 不满意; 不确定; 合计. 人数; 25; 3; 0; 0; 28. 百分比％; 89.3%; 10.7%; 0; 0; 100%. 经统计，被调查人员对该项目环保工作表示满意和较满意的占100%。

  - 表八 验收监测结论及建议

1、成都宏明电子股份有限公司军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，环保设施运行基本正常，生产负荷达到75%以上。公司内部建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。 2、本验收监测表是针对2017年11月21日至11月22日运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： 3、各类污染物及排放情况 （1）废水 2017年11月21日至11月22日验收监测期间，废水总排口中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂的排放浓度及pH值范围满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准要求；总磷、氨氮的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 （2）废气 2017年11月21日至11月22日验收监测期间，有组织废气中挥发性有机物排放浓度及排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂的生产和使用的其他行业”相关标准；无组织废气中挥发性有机物排放浓度执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中相关标准，颗粒物、锡及其化合物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中无组织排放标准。 4、排污口规范化检查 本项目污染物排放口均做了规范化建设，设置了标识标牌。 5、应急措施检查 成都宏明电子股份有限公司编制有《突发环境事件应急预案》，在其中明确规定了相关人员的职责和应对各种突发事故的处理措施，已到环境保护局备案，备案编号为510112-2016-025-L。 6、验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份。经统计，收回的调查表中对该项目环保表示满意或较满意的占100%。 - 验收结论：该项目环评审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施环保设施运行正常。公司内部设有环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。依据验收监测报告可知，该项目采取的环保设施、措施行之有效，验收监测期间各项污染物均达标排放，符合验收监测要求，建议“军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目”通过建设项目竣工环保验收。 - 建议 - 严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定排放。 - 根据辅料的理化性质，生产车间一定严禁烟火，贮存和运输时注意防火。 - 危险废物的管理与贮存要专人管理，注意泄漏和污染水体。 - 定期请有资质单位对项目产生的污染物进行监测，控制污染物稳定、达标排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表（废气和废水）

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 军民用电子元件检测、验证、鉴定服务平台技术改造项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 成都市龙泉国家经济技术开发区北京路188号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  | C4160 电子元件制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 ■改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年试验批次3000批和筛选300万只电子元件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年试验批次3000批和筛选300万只电子元件 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 成都宁沣环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 成都市龙泉驿区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 龙环审批[2014]复字116号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2014.12 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2017.7 |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 四川省华检技术检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 四川省华检技术检测服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 3.4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 41.9 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.53 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  |  | 5.9 |  | 废气治理（万元） |  | 14 |  | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 7 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其他（万元） |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2008 h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2017.12 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0612 |  |  | / |  | / |  | 5.9 |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 11.5 |  | 122 |  | 500 |  | / |  | / | 0.0755 |  |  | / |  | / |  | 7.23 |  |  | 18.8 |  | / |  | -4.27 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.97 |  | 13.1 |  | 45 |  | / |  | / | 8.07×10-3 |  |  | / |  | / |  | 0.773 |  |  | 2.82 |  | / |  | -0.197 |  |
|  |  | 石油类 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | 0.909 |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | 悬浮物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | 总磷 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 0.043 |  | 1.04/1.20 |  | / |  | / |  | / | 0.0209 |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（＋）表示增加，（－）表示减少。2、(12)＝(6)—(8)—(11)，（9）＝(4)—(5)—(8)—(11) ＋（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。